# Sección IX. Lista de Partidas y Cantidades

Lista de Partidas con Precio

En este pliego de licitación por APUs, el Contratante suministra como información de la licitación una lista de actividades/partidas y cantidades (producto de los diseños conceptuales) Esta lista de actividades/partidas y sus respectivas cantidades deberán permanecer invariables a efectos de comparación entre ofertas económicas, por lo tanto, no deben ser modificadas.

De igual forma, en la Sección IV existe el Formulario de Cronograma de Ejecución de Diseño y Construcción que permite evaluar la propuesta de avances de las actividades y subactividades de los Oferentes, así como dar una idea preliminar del cronograma de gastos/inversión para la construcción de las obras.

La Oferta Económica del Oferente estará determinada por el monto TOTAL estipulado como sumatoria de todos los costos que él mismo indicó en su lista de actividades y subactividades valoradas. El Oferente deberá enumerar y cotizar por separado cada actividad y subactividad, así como presentar el APU y las condiciones específicas de cada una. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo salvo las causas extraordinarias que se detallan en este apartado y en la IAO 14.4.

Existen dos causas extraordinarias para posibles modificaciones/aumentos del Monto de Contratación durante la fase de Diseño Final:

- Modificaciones de las cimentaciones: Dado que los Diseño Conceptuales se realizaron en función de análisis de suelo del tipo “Sondeos Eléctricos Verticales”, se entiende que es posible la variación en el prediseño de las cimentaciones y sus diseños finales. Por ello, en la Sección VII (Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento) de estos pliegos, entre las actividades descritas que el Oferente deberá realizar para la generación del Diseño Final se mencionan los “Estudios geotécnicos y de suelo” explicando que se deberán realizar pruebas de penetración estándar reglamentarias (SPT) y sondeos de presión rotatoria de acuerdo con las normas y reglamentos del MOPC y que los resultados obtenidos permitirán corroborar lo planteado en el diseño conceptual o determinar alguna modificación sobre el tipo de cimentación, la profundidad, así como las recomendaciones de materiales y para las especificaciones de construcción y las obras civiles. En caso de cambios, estos deberán ser justificados ante el MOPC y esperar su aprobación antes de hacerlos efectivos.

En casos donde se deban realizar cambios de envergadura relevantes a las cimentaciones y se demuestre que no podían preverse en las Ofertas Económicas de los Oferentes, se negociará la variación/modificación de los APUs relacionados.

- Implementación de las Medidas de Mitigación producto de los Estudios de Impacto Ambiental: Dado que los Estudios de Impacto Ambiental se encuentran actualmente en elaboración, se desconoce con exactitud cuáles podrían ser las medidas de mitigación necesarias en cada Lote, por lo que su monto se ha fijado como un 3% de los costes directos de construcción, y así debe mostrarse en la propuesta económica del oferente.

Una vez adjudicado el Contrato y culminados los Estudios de Impacto Ambiental, que deberán ser adoptados por el Oferente Adjudicado e incluidos es su Diseño Final, se conocerán cuáles son las Medidas de Mitigación necesaria para cada Lote; las cuales se valorarán por el MOPC y se negociará mediante una ampliación de la partida correspondiente al PGAS, así como el monto para la compensación de estos gastos adicionales

Lista de Partidas con Precio

#### LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO BAJABONICO Y ACCESOS EN LA COMUNIDAD DE BARAGUANA; MUNICIPIO DE IMBERT, PROVINCIA DE PUERTO PLATA

[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISEÑO FINAL (incluye accesos) |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado No 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado No 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pilas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante |  |  |  |  |  | M³ | 2,156.22 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 2,803.09 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Relleno Material Compactado |  |  |  |  |  | M³ | 294.03 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15 m |  |  |  |  |  | M³ | 63.33 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m |  |  |  |  |  | M³ | 63.33 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Pilotes En Pilas (Cantidad de pilas 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m |  |  |  |  |  | M³ | 190.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 96.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 226.20 |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 226.20 |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 995.52 |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 247.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m de altura |  |  |  |  |  | M³e | 18.10 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo Lado Norte |  |  |  |  |  | M³ | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo Lado Sur |  |  |  |  |  | M³ | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | En pilas |  |  |  |  |  | M³ | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 7.- | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado Sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 450.45 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje Vigas postensadas |  |  |  |  |  | Ton | 1,126.13 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 40.72 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa Del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 314.82 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Barandas de Hormigón seguridad peatonal |  |  |  |  |  | M | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Tabletas Prefabricadas |  |  |  |  |  | M3 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 136.00 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | En pilas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Zapata |  |  |  |  |  | M³ | 196.47 |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Pedestal Inferior |  |  |  |  |  | M³ | 10.80 |  |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Muro Fuste |  |  |  |  |  | M³ | 160.38 |  |  |  |  |  |
| 7.7.4 | Pedestal Superior |  |  |  |  |  | M³ | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 7.7.5 | Cabezal Postensado |  |  |  |  |  | M³ | 291.90 |  |  |  |  |  |
| 7.7.6 | Topes Laterales |  |  |  |  |  | M³ | 4.79 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, m con Placas de acero incrustados |  |  |  |  |  | UD | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 1 |  |  |  |  |  | M³ | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad |  |  |  |  |  | UD | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Cargas |  |  |  |  |  | UD | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 87.91 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 175.82 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Desagüe en tubos de 4" |  |  |  |  |  | UD | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 883.20 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 315.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social ( 3.00% de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3) |  |  |  |  |  | % | 3% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACCESOS AL PUENTE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  | PA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  | Ha |  | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  | M |  | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  | M³n |  | 3,900.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Excavación Material Inservible: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Con equipo |  |  |  |  | M³n |  | 975.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  | M³n |  | 4,565.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Relleno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Para conforma explanación |  |  |  |  | M³c |  | 3,510.00 |  |  |  |  |  |
| b | Bajo aceras |  |  |  |  | M³c |  | 142.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Escarificación de superficie |  |  |  |  | M² |  | 4,260.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  | M² |  | 4,260.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  | M³e-Km |  | 13,162.50 |  |  |  |  |  |
| b | e) Material de aceras, contenes (20 km) |  |  |  |  | M³e-Km |  | 3,692.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  | M³e-Km |  | 118,690.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Acarreo adicional material de Base (40 km.) |  |  |  |  | M³e-Km |  | 29,394.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) |  |  |  |  | M³e-Km |  | 31,950.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  | M³n |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  | M² |  | 4,260.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  | M³c |  | 852.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) |  |  |  |  | M³c |  | 639.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  | M³c |  | 216.41 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  | M³c |  | 216.41 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Transporte (45 km) |  |  |  |  | M³c |  | 216.41 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  | M³c |  | 216.41 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Riego de adherencia |  |  |  |  | M² |  | 4,260.00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  | M² |  | 4,260.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  | M |  | 1,420.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  | M² |  | 1,420.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señalización vial |  |  |  |  | PA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ILUMINACION VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de de 250W HPS 240V |  |  |  |  | UD |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢ |  |  |  |  | PA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Transformador p/Poste, monof. 35 kva+ accesorios |  |  |  |  | UD |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  | PA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  | PA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Limpieza final |  |  |  |  | PA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medidas de mitigación ambiental y social ( 3.00% de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.3) |  |  |  |  | % |  | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CODIA |  |  |  |  | % |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  | % |  | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  | % |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

Presentación de APUs LOTE 1

NOTA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.

ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.

Lista de Partidas con Precio

#### LOTE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA UNIR LA COMUNIDAD DE BATEY GINEBRA CON LA LOMETA; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT

[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISEÑO FINAL (incluye puente y accesos) |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Demolición puente badén existente |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado No 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante |  |  |  |  |  | M³ | 698.33 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 907.82 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado |  |  |  |  |  | M³ | 95.23 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado No 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante |  |  |  |  |  | M³ | 698.33 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 907.82 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado |  |  |  |  |  | M³ | 95.23 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante |  |  |  |  |  | M³ | 921.79 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 1,198.32 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Relleno Material Compactado |  |  |  |  |  | M³ | 125.69 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m |  |  |  |  |  | M³ | 63.33 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m |  |  |  |  |  | M³ | 63.33 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Pilotes En Pilas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Cantidad de pilas: 1 Ud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15 |  |  |  |  |  | M³ | 63.33 |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.3.8 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 82.33 |  |  |  |  |  |
| 5.3.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo Lado Norte |  |  |  |  |  | M³ | 12.78 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo Lado Sur |  |  |  |  |  | M³ | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  | En pilas |  |  |  |  |  | M³ | 12.78 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado Sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 214.20 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje Vigas postensadas |  |  |  |  |  | Ton | 535.50 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.92 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa Del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 149.43 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Tabletas Prefabricadas |  |  |  |  |  | M3 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Barandas de Protección peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 136.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 136 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | En pilas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Zapata |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Pedestal Inferior |  |  |  |  |  | M³ | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Muro Fuste |  |  |  |  |  | M³ | 55.08 |  |  |  |  |  |
| 7.7.4 | Pedestal Superior |  |  |  |  |  | M³ | 5.63 |  |  |  |  |  |
| 7.7.5 | Cabezal Postensado |  |  |  |  |  | M³ | 97.30 |  |  |  |  |  |
| 7.7.6 | Topes Laterales |  |  |  |  |  | M³ | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025) m con placas de acero incrustados (X x X x X) m |  |  |  |  |  | UD | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 1 |  |  |  |  |  | M³ | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad, |  |  |  |  |  | UD | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  | UD | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Desagüe en tubos de 4" |  |  |  |  |  | UD | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Pintura reflectora muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 435.20 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 315.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00% (3.1:11.3) |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACCESOS AL PUENTE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  |  | Ha | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  |  | M | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  |  | M³n | 1,620.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Excavación Material Inservible: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Con equipo |  |  |  |  |  | M³n | 243.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  |  | M³n | 1,704.38 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Relleno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Para conforma explanación |  |  |  |  |  | M³c | 1,336.50 |  |  |  |  |  |
| b | Bajo aceras |  |  |  |  |  | M³c | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Escarificación de superficie |  |  |  |  |  | M² | 810.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  |  | M² | 5,670.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  |  | M³e-Hm | 3,280.50 |  |  |  |  |  |
| b | e) Material de aceras ,contenes (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Hm | 702.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 44,313.75 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Acarreo adicional material de Base (50 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 6,986.25 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Acarreo adicional material de Sub Base (50km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 10,125.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  |  | M³n | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  |  | M² | 810.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  |  | M³c | 162.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) |  |  |  |  |  | M³c | 121.50 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  |  | M³c | 41.10 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  |  | M³c | 41.10 |  |  |  |  |  |
|  | Transporte (115 Km) |  |  |  |  |  | M³c | 41.10 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  |  | M³c | 41.10 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Riego de adherencia |  |  |  |  |  | M² | 810.00 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  |  | M² | 810.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M | 270.0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M² | 270.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señalización vial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ILUMINACION VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V. Incluye puente |  |  |  |  |  | UD | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Transformador p/Poste, monof. 35 kva+ accesorios |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢ Incluye puente |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3% de las partidas anteriores de 2.01 hasta 7.30 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

Presentación de APUs LOTE 2

NOTA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.

ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.

Lista de Partidas con Precio

#### LOTE 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA VÍA NARANJO DULCE-LA JAGUITA; MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE

[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE 1 - AGUAS ABAJO

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISEÑO FINAL (incluye todos los puentes y accesos) |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Demolición puente badén existente |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 735.08 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 955.60 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 735.08 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 955.60 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø 0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 7.- | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas. f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 91.80 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts. |  |  |  |  |  | Ton | 229.50 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 9.18 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 76.50 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Barandas de Seguridad Peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Tabletas Prefabricadas de hormigón |  |  |  |  |  | M3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Bordillos Tipo Contén |  |  |  |  |  | M | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025)m con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad , |  |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Desagüe en tubos PVC de 4" |  |  |  |  |  | UD | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 243.20 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 315.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00%) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.30 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACCESOS AL PUENTE 1 - AGUAS ABAJO

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  |  | Ha | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  |  | M | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  |  | M³n | 660.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Excavación Material Inservible: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Con equipo |  |  |  |  |  | M³n | 165.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  |  | M³n | 767.50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Relleno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Para conforma explanación |  |  |  |  |  | M³c | 594.00 |  |  |  |  |  |
| b | Bajo aceras |  |  |  |  |  | M³c | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Escarificación de superficie |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  |  | M³e-Hm | 2,227.50 |  |  |  |  |  |
| b | e) Material de aceras ,contenes |  |  |  |  |  | M³e-Hm | 520.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 19,955.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Acarreo adicional material de Base (40 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 4,140.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 4,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  |  | M³n | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  |  | M³c | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) |  |  |  |  |  | M³c | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Transporte (60 km) |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Riego de adherencia |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M² | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señalización vial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ILUMINACION VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Transformador de Poste, Monof., 35 kva, accesor. |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢ |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.30 |  |  |  |  |  | % | 3.00 % |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

PUENTE 2 - MEDIO

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Demolición puente badén existente |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  |  | PA | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 735.08 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 955.60 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 735.08 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 955.60 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas . f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 76.50 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts. |  |  |  |  |  | Ton | 191.25 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 63.75 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Tabletas Prefabricadas de hormigón |  |  |  |  |  | M3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Barandas de protección peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad , |  |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  | UD | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Desagüe en tubos de PVC Ø 4" |  |  |  |  |  | UD | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 211.20 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 315.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACCESOS AL PUENTE 2 - MEDIO

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  |  | Ha | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  |  | M | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  |  | M³n | 660.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Excavación Material Inservible: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Con equipo |  |  |  |  |  | M³n | 165.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  |  | M³n | 767.50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Relleno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Para conforma explanación |  |  |  |  |  | M³c | 594.00 |  |  |  |  |  |
| b | Bajo aceras |  |  |  |  |  | M³c | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Escarificación de superficie |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 2,227.50 |  |  |  |  |  |
| b | e) Material de aceras, contenes |  |  |  |  |  | M³e-Km | 520.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 19,955.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Acarreo adicional material de Base (40 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 4,140.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 4,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  |  | M³n | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  |  | M³c | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) |  |  |  |  |  | M³c | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Transporte (60 km) |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Riego de adherencia |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M² | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señalización vial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ILUMINACION VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Transformador para poste, monof. 35kva, accesorios. |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢ |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

PUENTE 3 - AGUAS ARRIBA

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Demolición puente badén existente |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 735.08 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 955.60 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 735.08 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 955.60 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 67.47 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 57.13 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas . f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 107.10 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6igas postensadas |  |  |  |  |  | Ton | 267.75 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 89.25 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Barandas de protección peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Tabletas Prefabricadas de hormigón |  |  |  |  |  | M3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad , |  |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  | UD | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Desagüe en tubos de PVC Ø4" |  |  |  |  |  | UD | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Pintura reflectora muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 275.20 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 315.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACCESOS AL PUENTE 3 - AGUAS ARRIBA

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  |  | Ha | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  |  | M | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  |  | M³n | 660.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Excavación Material Inservible: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Con equipo |  |  |  |  |  | M³n | 165.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  |  | M³n | 767.50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Relleno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Para conforma explanación |  |  |  |  |  | M³c | 594.00 |  |  |  |  |  |
| b | Bajo aceras |  |  |  |  |  | M³c | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Escarificación de superficie |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 2,227.50 |  |  |  |  |  |
| b | e) Material de aceras ,contenes |  |  |  |  |  | M³e-Km | 520.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 19,955.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Acarreo adicional material de Base (40 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 4,140.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 4,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  |  | M³n | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  |  | M³c | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) |  |  |  |  |  | M³c | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Transporte (60 km) |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  |  | M³c | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Riego de adherencia |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  |  | M² | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M² | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señalización vial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ILUMINACION VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V |  |  |  |  |  | UD | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Transformador para poste, monof. 35kva, accesorios. |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢ |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 2.1 hasta 7.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

Presentación de APUs LOTE 3

NOTA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.

ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.

Lista de Partidas con Precio

#### LOTE 4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL CAMINO VECINAL A PLAYA ROGELIO Y MEJORAS AL MISMO CAMINO; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT

[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Demolición puente badén existente |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ESTRIBO LADO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 715.00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ESTRIBO LADO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M3e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M3e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas. f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 89.10 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts. |  |  |  |  |  | Ton | 222.75 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 8.91 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 11.88 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 74.25 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Barandas de protección peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Tabletas Prefabricadas de hormigón |  |  |  |  |  | M3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025)m, con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad |  |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  | UD | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 29.70 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 59.40 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Desagüe en tubos de 4" |  |  |  |  |  | UD | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 243.20 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 280.88 |  |  |  |  |  |
| 10 | SOLUCIONES AMBIENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Mitigación y otras recomendaciones del EIA |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global, Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

MEJORAS DEL CAMINO Y ACCESOS AL PUENTE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento (Incluido en puente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  |  | Ha | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  |  | M | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  |  | M³n | 660.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Excavación Material Inservible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Con equipo |  |  |  |  |  | M³n | 165.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  |  | M³n | 792.50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Relleno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Para conforma explanación |  |  |  |  |  | M³c | 594.00 |  |  |  |  |  |
| b | Bajo aceras |  |  |  |  |  | M³c | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Escarificación de superficie |  |  |  |  |  | M² | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  |  | M² | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  |  | M³e | 2,227.50 |  |  |  |  |  |
| b | e) Material de aceras ,contenes |  |  |  |  |  | M³e-Km | 1,040.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 20,605.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Acarreo adicional material de Base (40 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 8,280.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 9,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  |  | M³n | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  |  | M² | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  |  | M³c | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) |  |  |  |  |  | M³c | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  |  | M³c | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  |  | km | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Transporte (45 km) |  |  |  |  |  | M³c | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  |  | M³c | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Riego de adherencia |  |  |  |  |  | M² | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  |  | M² | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M² | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
|  | Canalizaciones revestidas de hormigón de agua pluvial |  |  |  |  |  | M² | 204.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señalización vial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ILUMINACION VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V |  |  |  |  |  | UD | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Transformados para poste, monof. 35kva, accesor. |  |  |  |  |  | UD | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢ |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.30 |  |  |  |  |  | % | 3.00% |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Otros: (Retención pagos al exterior) |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

Presentación de APUs LOTE 4

NOTA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.

ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.

Lista de Partidas con Precio

#### LOTE 5 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TRES PUENTES Y LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD LAS ESPINAS; MUNICIPIO DE JAMAO AL NORTE, PROVINCIA DE ESPAILLAT

[A ser compleatdo por el Oferente]

REHABILITACIÓN DEL CAMINO

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISEÑO FINAL (incluye camino y puentes) |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento del Tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Campamento |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpieza desmonte y destronque área tipo A |  |  |  |  |  | Ha | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Remoción Capa de rodadura de Hormigón |  |  |  |  |  | M² | 750.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Remoción y recolocación de tubo. de acueducto |  |  |  |  |  | M | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Remoción y recolocación de Alambrada |  |  |  |  |  | M | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Excavación en Material No Clasificado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 c | c) Con sobre acarreo |  |  |  |  |  | M³n | 20,510.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Excavación Material Inservible: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 a | Con equipo |  |  |  |  |  | M³n | 7,325.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 b | Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre |  |  |  |  |  | M³n | 34,425.00 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Relleno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7a | Para conforma explanación |  |  |  |  |  | M³c | 26,370.00 |  |  |  |  |  |
| 2.7b | Bajo aceras |  |  |  |  |  | M³c | 1,170.00 |  |  |  |  |  |
| 2.7c | Escarificación de superficie |  |  |  |  |  | M² | 29,250.00 |  |  |  |  |  |
| 2.7d | Escarificación entre capas de relleno |  |  |  |  |  | M² | 29,250.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Acarreo adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 a | Material Inservible (10 km) |  |  |  |  |  | M³e-Hm | 98,887.50 |  |  |  |  |  |
| 2.8 b | e) Material de aceras ,contenes (20 km) |  |  |  |  |  | M³e-Hm | 30,420.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 c | Acarreo adicional material de préstamo (20 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 895,050.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 d | Acarreo adicional material de Base (40 km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 201,825.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 e | Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) |  |  |  |  |  | M³e-Km | 219,375.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 f | Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. |  |  |  |  |  | M³n | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 h | Terminación de sub-rasante |  |  |  |  |  | M² | 29,250.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | SUB-BASE Y BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) |  |  |  |  |  | M³c | 5,850.00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Base Granular Triturada (incluye Ac. 1er. KM) |  |  |  |  |  | M³c | 4,387.50 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro hormigón asfáltico (2") |  |  |  |  |  | M³c | 1,485.90 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aplicación |  |  |  |  |  | M³c | 1,485.90 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Transporte (45 km) |  |  |  |  |  | M³c | 1,485.90 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Suministro de AC-30 |  |  |  |  |  | M³c | 1,485.90 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Riego de adherencia |  |  |  |  |  | M² | 29,250.00 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 |  |  |  |  |  | M² | 29,250.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | DRENAJES Y ACERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tubería de Hormigón de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Simple Ø 36” |  |  |  |  |  | M | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Doble Ø 36” |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Material de Asiento |  |  |  |  |  | M³c | 32.80 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Construcción de Encaches en Canalizaciones y Taludes de Corte |  |  |  |  |  | M² | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Cunetas de hormigón |  |  |  |  |  | M³ | 460.00 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Construcción de Losas Peatonales (1.00 m x 2.00 m x 0.1m) |  |  |  |  |  | UD | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Construcción de Losas Vehiculares (3.00 m x 2.00 m x 0.2m) |  |  |  |  |  | UD | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ESTRUCTURAS Y PUENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puentes (Ver presupuestos separados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Cajones de drenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | En Est 1+900 |  |  |  |  |  | M | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | En Est 4+000 |  |  |  |  |  | M | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Cabezales |  |  |  |  |  | M³ | 175.40 |  |  |  |  |  |
| 7 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) |  |  |  |  |  | M² | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Señalización vial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Medio ambiente y arborización |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 2.1 hasta 8.30 |  |  |  |  |  | % | 3.00 |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

PUENTE ARROYO JAMAO

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 – Pilotes de H.A. – Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f’c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 – Pilotes de H.A. – Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas . f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts. |  |  |  |  |  | Ton | 245.03 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 9.80 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 13.07 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 81.68 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Tabletas Prefabricadas de hormigón |  |  |  |  |  | M3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Barandas de protección peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad , |  |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  | UD | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 32.67 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 65.34 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Desagüe en tubos de 4" |  |  |  |  |  | UD | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Pintura muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 262.40 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 280.88 |  |  |  |  |  |
| 11 | PRESERVACION PATRIMONIO CULTURAL |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 3.1 hasta 9.7 |  |  |  |  |  | % | 3.00 |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

PUENTE ARROYO AGUACATE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Limpieza Inicial |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Manejo de agua |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas . f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 74.25 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts. |  |  |  |  |  | Ton | 185.63 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  |  | M³ | 61.88 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Tabletas Prefabricadas de hormigón |  |  |  |  |  | M3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Barandas de protección peatonal de hormigón |  |  |  |  |  | M | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  |  | M | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad |  |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  |  | UD | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  |  | M | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  |  | M | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Desagüe en tubos de 4" |  |  |  |  |  | UD | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Pintura muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  |  | M² | 211.20 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  |  | M² | 280.88 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 |  |  |  |  |  | % | 3.00 |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |

PUENTE QUEBRADA SIN NOMBRE

| No. | PARTIDA |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Letrero de obra |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ingeniería |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de tránsito |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Replanteo General del Proyecto |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Limpieza Inicial |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Manejo de agua |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAMPAMENTO |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para construcción de vigas |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Bote de Material |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Excavación de Material hasta Cota de desplante Df=1.50m |  |  |  |  | M³ | 718.74 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Bote de Material |  |  |  |  | M³ | 934.36 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Relleno Material Compactado 0.30m. |  |  |  |  | M³ | 98.01 |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Replanteo |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  | M³ | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Replanteo |  |  |  |  | UD | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación) |  |  |  |  | M | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote) |  |  |  |  | M | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Colocación de Hormigón en Pilotes |  |  |  |  | M³ | 75.40 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación) |  |  |  |  | QQ | 331.84 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Carguío y Bote de material inservible |  |  |  |  | M³e | 139.43 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura |  |  |  |  | M³e | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bajo Zapata Estribo 1 |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bajo zapata Estribo 2 |  |  |  |  | M³ | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 7 | HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estribo Lado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Estribo Lado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 65.49 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 55.45 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Pantalla, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Aletas, f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Vigas Postensadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Vigas Postensadas . f'c 350 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 59.40 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts. |  |  |  |  | Ton | 148.50 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Viguetas Intermedias, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 5.94 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Losa del Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2 |  |  |  |  | M³ | 49.50 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Barandas de protección peatonal de hormigón |  |  |  |  | M | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Losa de Aproche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1 |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2 |  |  |  |  | M³ | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Bordillos Tipo contén |  |  |  |  | M | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16") |  |  |  |  | UD | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds. |  |  |  |  | M³ | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 9 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pruebas de integridad |  |  |  |  | UD | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Pruebas de Carga |  |  |  |  | UD | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Juntas Metálicas en losas |  |  |  |  | M | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido |  |  |  |  | M | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Desagüe en tubos de 4" |  |  |  |  | UD | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey |  |  |  |  | M² | 179.20 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras |  |  |  |  | M² | 280.88 |  |  |  |  |  |
| 11 | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Señalización horizontal y vertical |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Salud y seguridad ocupacional |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Limpieza final |  |  |  |  | PA | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | PGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % del Subtotal de los Costos Directos) |  |  |  |  | % | 3.00 |  |  |  |  |  |
| CD | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  |  | [porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente] |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Dirección Técnica |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Seguros y Fianza |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Gastos Administrativos |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | CODIA |  |  |  |  | % | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12) |  |  |  |  | % | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Transporte de Materiales y Equipos |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ley No. 6/86 |  |  |  |  | % | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |

Presentación de APUs LOTE 5

NOTA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.

ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.

Resumen Global

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO BAJABONICO Y ACCESOS EN LA COMUNIDAD DE BARAGUANA; MUNICIPIO DE IMBERT, PROVINCIA DE PUERTO PLATA

| Resumen general |  |  |  |  |  |  | Página | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESOS AL PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal de Actividades |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |

(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA UNIR LA COMUNIDAD DE BATEY GINEBRA CON LA LOMETA; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT

| Resumen general |  |  |  |  |  |  | Página | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESOS AL PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal de Actividades |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |

(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.

LOTE 3 CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA VÍA NARANJO DULCE-LA JAGUITA; MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE

| Resumen general |  |  |  |  |  |  | Página | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUENTE 1 – AGUAS ABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESOS A PUENTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUENTE 2 – MEDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESOS APUENTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUENTE 3 – AGUAS ARRIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESOS A PUENTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal de Actividades |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |

(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.

LOTE 4 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HACIA PLAYA ROGELIO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT

| Resumen general |  |  |  |  |  |  | Página | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS AL CAMINO Y ACCESOS AL PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |

(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.

LOTE 5 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD LAS ESPINAS; MUNICIPIO DE JAMAO AL NORTE, PROVINCIA DE ESPAILLAT

| Resumen general |  |  |  |  |  |  | Página | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUENTE SOBRE ARROYO JAMAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUENTE SOBRE ARROYO AGUACATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUENTE SOBRE QUEBRADA SIN NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal de Actividades |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  |
| Repetir el monto en letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del Oferente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma del Oferente |  |  |  |  |  |

(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.

Listado de las monedas de pago

Para........................... indique el nombre del componente de las Obras

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda nacional. El Contratante debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de las Obras.

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la moneda de pago | Monto de la moneda | Tipo de cambio a moneda nacional | Equivalente en moneda nacional C = A x B | Porcentaje del precio total de la Oferta (PTO) 100xC PTO |
| Moneda nacional |  | 1,00 |  |  |
| Moneda extranjera 1 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera 2 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera 3 |  |  |  |  |
| Precio total de la Oferta |  |  |  | 100,00 |
| Sumas provisionales expresadas en moneda nacional |  | 1,00 |  |  |
| [Suprimir si no es aplicable] Sumas provisionales adicionales, expresadas en moneda local, para pagar asuntos de ASSS (incluyendo capacitación y sensibilización en explotación y abuso sexual y violencia de género) | [Monto a ser ingresado por el Contratante] |  | [Monto a ser ingresado por el Contratante] | [Suprimir si no es aplicable] Sumas provisionales adicionales, expresadas en moneda local, para pagar asuntos de ASSS (incluyendo capacitación y sensibilización en explotación y abuso sexual y violencia de género) |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (incluidas las sumas provisionales) |  |  |  |  |

Tablas A y B Monedas Local y Extranjera

#### Tabla A.1 – Actividad 1 en Moneda Extranjera 1

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice de la moneda | Valor y fecha base | Monto de la Oferta en la moneda local | Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | 100% |

#### Tabla A.2 – Actividad 1 en Moneda Local

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice de la moneda | Valor y fecha base | Monto de la Oferta en la moneda local | Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | 100% |

#### Tabla B.1 – Actividad 2 en Moneda Extranjera 1

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice de la moneda | Valor en la fecha base | Monto de la Oferta en la moneda extranjera 1 | Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | 100% |

#### Tabla B.2 – Actividad 2 en Moneda local

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice de la moneda | Valor en la fecha base | Monto de la Oferta en la moneda local | Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | 100% |